Вот краткая и понятная инструкция для сотрудников по работе с профессиональной индукционной плитой Indokor IN3500.

1. Как работать (в течение дня)

Подготовка и запуск:

1. Правильная посуда: Используйте только посуду, подходящую для индукции (дно должно магнититься, быть плоским и чистым).

2. Установка: Поставьте посуду с продуктом строго в центр конфорки. Не включайте плиту с пустой посудой!

3. Включение: Нажмите кнопку Вкл/Выкл (On/Off).

4. Настройка: Выберите нужный режим работы с помощью кнопок:

-По мощности: (от 500 Вт до 3500 Вт) -подходит для кипячения, варки и жарки.

- По температуре: (от 60°C до 240°C) - удобно для поддержания температуры, фритюра или томления.

5. Завершение процесса: Снимите посуду (плита перестанет нагревать и выдаст ошибку отсутствия посуды) и нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы отключить нагрев.

2. В конце рабочего дня (обслуживание)

Правильное выключение и очистка продлевают срок службы плиты.

1. Правильное выключение: Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Важно: Вентилятор охлаждения будет работать еще некоторое время. Не выдергивайте вилку из розетки, пока вентилятор полностью не остановится!

2. Остывание: Дождитесь полного остывания стеклокерамической поверхности.

3. Очистка поверхности: Протрите остывшую поверхность влажной мягкой тканью (микрофиброй). При сильных загрязнениях используйте специальное средство для стеклокерамики.

4. Протирка насухо: После очистки обязательно вытрите плиту насухо бумажным полотенцем, чтобы не оставалось разводов.

5. Очистка фильтра: Раз в неделю (или по мере загрязнения) аккуратно очищайте вентиляционные решетки и съемный жировой фильтр (находится снизу плиты) от пыли и жира.

3. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 🚫

• Резко ставить или бросать посуду на плиту. Стеклокерамика очень хрупкая и может треснуть от удара.

• Включать плиту с пустой посудой. Это приведет к моментальному перегреву посуды, повреждению покрытия сковороды/кастрюли и самой плиты.

• Выдергивать шнур из розетки сразу после готовки. Вентилятор должен охладить внутреннюю электронику. Отключение питания "на горячую" приведет к перегоранию плат.

• Использовать металлические губки, ножи, скребки (не для стеклокерамики) и абразивные порошки. Они поцарапают поверхность.

• Закрывать вентиляционные отверстия. Не ставьте плиту вплотную к стене и не подкладывайте под нее полотенца, картонки или фольгу - плита перегреется и сгорит.

• Класть на поверхность металлические предметы. Ложки, вилки, ножи, крышки или фольга могут случайно нагреться от магнитного поля и вызвать ожог или поломку.

• Ставить мокрую посуду. Дно кастрюли или сковороды перед установкой на плиту должно быть сухим.